# Diagnóstico inicial

Circuitos, medición y señales · Electrónica Analógica y Digital · Semana 01

Actividad formativa sin nota · Tiempo estimado: 12 a 15 minutos

Este diagnóstico nos permitirá decidir qué fundamentos debemos reforzar antes de trabajar con diodos, transistores y sistemas digitales. Responda individualmente y seleccione ‘No estoy seguro’ cuando corresponda.

# Autopercepción

1. Antes de esta clase, ¿qué tan seguro se siente aplicando la Ley de Ohm en un circuito sencillo?

A. Muy seguro: puedo calcular y explicar el procedimiento.

B. Algo seguro: puedo resolverlo con una breve revisión.

C. Poco seguro: recuerdo la idea, pero me cuesta aplicarla.

D. No la recuerdo con claridad.

2. ¿Qué tan seguro se siente usando un multímetro para medir voltaje, corriente y resistencia?

A. Muy seguro: selecciono función, terminales y conexión correctamente.

B. Algo seguro: puedo hacerlo con una guía breve.

C. Poco seguro: dudo en la conexión o en el rango.

D. No lo he utilizado o necesito acompañamiento completo.

# Análisis de circuitos

3. Una fuente de 12 V está conectada a una resistencia de 1 kΩ. ¿Cuál es la corriente del circuito?

A. 0,012 mA

B. 1,2 mA

C. 12 mA

D. 120 mA

E. No estoy seguro

4. Un LED con caída aproximada de 2 V se conecta a una fuente de 5 V mediante una resistencia de 1 kΩ. ¿Cuál es la corriente aproximada del LED?

A. 2 mA

B. 3 mA

C. 5 mA

D. 7 mA

E. No estoy seguro

5. Un elemento tiene 12 V entre sus terminales y conduce 12 mA. ¿Qué potencia consume o disipa?

A. 0,0144 W

B. 0,12 W

C. 0,144 W

D. 1,44 W

E. No estoy seguro

6. Dos resistencias de 100 Ω y 220 Ω están conectadas en serie. ¿Cuál es su resistencia equivalente?

A. 68,75 Ω

B. 120 Ω

C. 220 Ω

D. 320 Ω

E. No estoy seguro

7. Dos resistencias de 1 kΩ están conectadas en paralelo. ¿Cuál es su resistencia equivalente?

A. 250 Ω

B. 500 Ω

C. 1 kΩ

D. 2 kΩ

E. No estoy seguro

8. En un nodo entran 12 mA. Por una rama salen 5 mA y por otra sale una corriente I. ¿Cuál es el valor de I?

A. 5 mA

B. 7 mA

C. 12 mA

D. 17 mA

E. No estoy seguro

9. En una malla hay una fuente de 12 V. En un elemento se observa una caída de 7 V. ¿Qué caída debe presentar el otro elemento para cumplir la ley de voltajes de Kirchhoff?

A. 5 V

B. 7 V

C. 12 V

D. 19 V

E. No estoy seguro

# Medición y seguridad

10. ¿Cómo se conecta el multímetro para medir el voltaje entre dos puntos de un circuito energizado?

A. En paralelo con los dos puntos.

B. En serie abriendo la rama.

C. Cortocircuitando los dos puntos.

D. Es indistinto si se selecciona una escala alta.

E. No estoy seguro.

11. ¿Cómo se conecta el multímetro para medir la corriente de una rama?

A. En paralelo con la fuente.

B. En serie, abriendo la rama e insertando el instrumento.

C. Entre el nodo de medición y tierra, sin abrir el circuito.

D. Sobre los terminales de una resistencia energizada.

E. No estoy seguro.

12. Antes de medir resistencia en un circuito, ¿qué acción es la más segura?

A. Aumentar el voltaje de la fuente para mejorar la lectura.

B. Dejar el circuito energizado y usar la escala mayor.

C. Desenergizar el circuito y descargar los capacitores.

D. Poner las puntas en la entrada de corriente.

E. No estoy seguro.

# Señales y sistema de iluminación automática

13. En el montaje de iluminación automática, el voltaje entregado por el divisor con LDR cambia de manera continua con la luz. ¿Cómo se clasifica esa señal?

A. Analógica.

B. Digital.

C. Binaria codificada.

D. Alterna senoidal.

E. No estoy seguro.

14. Un divisor se conecta así: +5 V → resistencia de 10 kΩ → nodo de medición → LDR → GND. Si aumenta la luz y la resistencia de la LDR disminuye, ¿qué ocurre con el voltaje del nodo?

A. Aumenta hasta superar siempre 5 V.

B. Disminuye.

C. Permanece exactamente en 2,5 V.

D. Se convierte en una señal AC.

E. No estoy seguro.

15. ¿Cuál es la función principal del comparador LM393 en este montaje?

A. Generar la luz que recibe la LDR.

B. Comparar el voltaje del sensor con una referencia y cambiar la salida.

C. Limitar directamente la corriente del LED sin resistencia.

D. Convertir la fuente DC en AC.

E. No estoy seguro.

# Inicio del proyecto ABP

16. Piense en una situación de Barranquilla o la región Caribe relacionada con uso de energía, agua o seguridad. Escriba: problema observado, variable que podría medirse y acción que debería realizar el sistema.

Respuesta abierta